Part 1: System Design & Sensor Mapping


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Αλέξανδρος-Γεώργιος Χαλαμπάκης        ΑΜ:1100754
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Παναγιώτης Παπανικολάου                       ΑΜ:1104804




1. Επιλογή και Χαρτογράφηση Αισθητήρων (Sensor Mapping & Placement)

- Τύπος 1: Αισθητήρες Επαφής (Contact Sensors / Μαγνητικές επαφές)

  - Τοποθέτηση: Στην κύρια είσοδο, στην πόρτα του ψυγείου, και στο ντουλαπάκι φαρμάκων του μπάνιου.

  - Αιτιολόγηση: Στην είσοδο είναι απαραίτητος για να γνωρίζουμε πότε ο ηλικιωμένος βγαίνει από το σπίτι. Στο ψυγείο μας επιβεβαιώνει ότι τρέφεται κανονικά, ενώ στο ντουλαπάκι φαρμάκων είναι πολύ πιο αξιόπιστος από έναν αισθητήρα κίνησης για να επιβεβαιώσουμε ότι όντως πήρε τα χάπια του, υποστηρίζοντας την ιατρική του ρουτίνα.

- Τύπος 2: Αισθητήρες Κίνησης (PIR Motion Sensors)

  - Τοποθέτηση: Στο ταβάνι ή ψηλά στον τοίχο σε κάθε δωμάτιο (Κουζίνα, Σαλόνι, Μπάνιο, Διάδρομος/Είσοδος).

  - Αιτιολόγηση: Μας δίνουν τη γενική εικόνα της δραστηριότητας και της θέσης του ενοίκου. Αν π.χ. ο αισθητήρας του μπάνιου ανιχνεύσει κίνηση αλλά δεν υπάρξει έξοδος για πάνω από 1 ώρα, το σύστημα μπορεί να σημάνει συναγερμό για πιθανή πτώση.

- Τύπος 3: Έξυπνες Πρίζες με Μέτρηση Κατανάλωσης (Power Monitoring Plugs)

  - Τοποθέτηση: Στην πρίζα του ηλεκτρικού φούρνου/ματιών κουζίνας, στην καφετιέρα και στην τηλεόραση στο σαλόνι.

  - Αιτιολόγηση: Η κατανάλωση ρεύματος στην κουζίνα μας δείχνει αν ο ένοικος μαγειρεύει, αλλά λειτουργεί και ως μηχανισμός ασφαλείας (αν το μάτι της κουζίνας μείνει ανοιχτό ενώ ο PIR δείχνει ότι ο ένοικος είναι στο υπνοδωμάτιο). Στην τηλεόραση καταγράφει τον χρόνο ψυχαγωγίας.

- Τύπος 4: Αισθητήρας Πίεσης Κρεβατιού (Bed Pressure Mat)

  - Τοποθέτηση: Κάτω από το στρώμα στο κρεβάτι του υπνοδωματίου.

  - Αιτιολόγηση: Είναι ο μοναδικός τρόπος να γνωρίζουμε με ακρίβεια την ποιότητα και τη διάρκεια του ύπνου. Αν ο ένοικος σηκωθεί πολλές φορές το βράδυ (συχνό σε ηλικιωμένους) ή αν δεν επιστρέψει στο κρεβάτι, το σύστημα το καταγράφει άμεσα.

- Τύπος 5: Μετρητής Ροής Νερού (Water Flow Meter)

  - Τοποθέτηση: Στην κεντρική παροχή του νιπτήρα του μπάνιου και της ντουζιέρας/μπανιέρας.

  - Αιτιολόγηση: Πιστοποιεί την τήρηση των κανόνων υγιεινής (π.χ. πλύσιμο χεριών, μπάνιο) και προλαμβάνει καταστροφές ή κινδύνους (π.χ. ξεχασμένη βρύση ανοιχτή που μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα και γλίστρημα).

- Τύπος 6: Αισθητήρας Δόνησης / Κραδασμών (Vibration Sensor)

  - Τοποθέτηση: Στο κάθισμα (πολυθρόνα) στο σαλόνι.

  - Αιτιολόγηση: Τοποθετείται εκεί αντί για αισθητήρα πίεσης, καθώς αντιλαμβάνεται τις μικροκινήσεις του σώματος όταν κάποιος κάθεται (ανάσα, αλλαγή στάσης). Μας βοηθά να μετρήσουμε τον καθιστικό χρόνο και να εντοπίσουμε σημάδια λήθαργου ή παρατεταμένης ακινησίας (π.χ. καθιστική ζωή για πάνω από 6 ώρες).

Αρχείο JSON:

{ 
 "timestamp": "2026-05-10T08:15:32Z",

"sensor_id": "PIR_LivingRoom_01",

"sensor_type": "motion",

"location": "living_room",

"state": "active",

"value": 1,

"unit": "boolean",

"battery_level": 92

}

- timestamp: Η ακριβής ώρα που καταγράφηκε το γεγονός σε μορφή ISO 8601.

- sensor_id: Ένα μοναδικό αναγνωριστικό για το συγκεκριμένο υλικό.

- sensor_type: Ο τύπος του αισθητήρα (π.χ. contact, motion, power, pressure, water_flow, vibration).

- location: Ο χώρος του σπιτιού (entrance, kitchen, living_room, bathroom, bedroom).

- state: Μια φιλική προς τον άνθρωπο περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης (π.χ. open/closed, active/inactive).

- value: Η καθαρή αριθμητική τιμή. Για on/off αισθητήρες (όπως οι επαφές) θα είναι 1 ή 0. Για την έξυπνη πρίζα μπορεί να είναι 1500 (Watts).

- unit: Η μονάδα μέτρησης (π.χ. boolean, W για ρεύμα, L/min για νερό).

- battery_level: Το ποσοστό της μπαταρίας, ώστε το σύστημα να ειδοποιεί όταν ένας αισθητήρας χρειάζεται αλλαγή (πολύ σημαντικό για IoT συστήματα υγείας).