The Invisible Caregiver


Part 1: System Design & Sensor Mapping


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Αλέξανδρος-Γεώργιος Χαλαμπάκης        ΑΜ:1100754
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Παναγιώτης Παπανικολάου                       ΑΜ:1104804



1. Επιλογή και Χαρτογράφηση Αισθητήρων (Sensor Mapping & Placement)

- Τύπος 1: Αισθητήρες Επαφής (Contact Sensors / Μαγνητικές επαφές)

  - Τοποθέτηση: Στην κύρια είσοδο, στην πόρτα του ψυγείου, και στο ντουλαπάκι φαρμάκων του μπάνιου.

  - Αιτιολόγηση: Στην είσοδο είναι απαραίτητος για να γνωρίζουμε πότε ο ηλικιωμένος βγαίνει από το σπίτι. Στο ψυγείο μας επιβεβαιώνει ότι τρέφεται κανονικά, ενώ στο ντουλαπάκι φαρμάκων είναι πολύ πιο αξιόπιστος από έναν αισθητήρα κίνησης για να επιβεβαιώσουμε ότι όντως πήρε τα χάπια του, υποστηρίζοντας την ιατρική του ρουτίνα.

- Τύπος 2: Αισθητήρες Κίνησης (PIR Motion Sensors)

  - Τοποθέτηση: Στο ταβάνι ή ψηλά στον τοίχο σε κάθε δωμάτιο (Κουζίνα, Σαλόνι, Μπάνιο, Διάδρομος/Είσοδος).

  - Αιτιολόγηση: Μας δίνουν τη γενική εικόνα της δραστηριότητας και της θέσης του ενοίκου. Αν π.χ. ο αισθητήρας του μπάνιου ανιχνεύσει κίνηση αλλά δεν υπάρξει έξοδος για πάνω από 1 ώρα, το σύστημα μπορεί να σημάνει συναγερμό για πιθανή πτώση.

- Τύπος 3: Έξυπνες Πρίζες με Μέτρηση Κατανάλωσης (Power Monitoring Plugs)

  - Τοποθέτηση: Στην πρίζα του ηλεκτρικού φούρνου/ματιών κουζίνας, στην καφετιέρα και στην τηλεόραση στο σαλόνι.

  - Αιτιολόγηση: Η κατανάλωση ρεύματος στην κουζίνα μας δείχνει αν ο ένοικος μαγειρεύει, αλλά λειτουργεί και ως μηχανισμός ασφαλείας (αν το μάτι της κουζίνας μείνει ανοιχτό ενώ ο PIR δείχνει ότι ο ένοικος είναι στο υπνοδωμάτιο). Στην τηλεόραση καταγράφει τον χρόνο ψυχαγωγίας.

- Τύπος 4: Αισθητήρας Πίεσης Κρεβατιού (Bed Pressure Mat)

  - Τοποθέτηση: Κάτω από το στρώμα στο κρεβάτι του υπνοδωματίου.

  - Αιτιολόγηση: Είναι ο μοναδικός τρόπος να γνωρίζουμε με ακρίβεια την ποιότητα και τη διάρκεια του ύπνου. Αν ο ένοικος σηκωθεί πολλές φορές το βράδυ (συχνό σε ηλικιωμένους) ή αν δεν επιστρέψει στο κρεβάτι, το σύστημα το καταγράφει άμεσα.

- Τύπος 5: Μετρητής Ροής Νερού (Water Flow Meter)

  - Τοποθέτηση: Στην κεντρική παροχή του νιπτήρα του μπάνιου και της ντουζιέρας/μπανιέρας.

  - Αιτιολόγηση: Πιστοποιεί την τήρηση των κανόνων υγιεινής (π.χ. πλύσιμο χεριών, μπάνιο) και προλαμβάνει καταστροφές ή κινδύνους (π.χ. ξεχασμένη βρύση ανοιχτή που μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα και γλίστρημα).

- Τύπος 6: Αισθητήρας Δόνησης / Κραδασμών (Vibration Sensor)

  - Τοποθέτηση: Στο κάθισμα (πολυθρόνα) στο σαλόνι.

  - Αιτιολόγηση: Τοποθετείται εκεί αντί για αισθητήρα πίεσης, καθώς αντιλαμβάνεται τις μικροκινήσεις του σώματος όταν κάποιος κάθεται (ανάσα, αλλαγή στάσης). Μας βοηθά να μετρήσουμε τον καθιστικό χρόνο και να εντοπίσουμε σημάδια λήθαργου ή παρατεταμένης ακινησίας (π.χ. καθιστική ζωή για πάνω από 6 ώρες).

Αρχείο JSON:

{ 
 "timestamp": "2026-05-10T08:15:32Z",

"sensor_id": "PIR_LivingRoom_01",

"sensor_type": "motion",

"location": "living_room",

"state": "active",

"value": 1,

"unit": "boolean",

"battery_level": 92

}

- timestamp: Η ακριβής ώρα που καταγράφηκε το γεγονός σε μορφή ISO 8601.

- sensor_id: Ένα μοναδικό αναγνωριστικό για το συγκεκριμένο υλικό.

- sensor_type: Ο τύπος του αισθητήρα (π.χ. contact, motion, power, pressure, water_flow, vibration).

- location: Ο χώρος του σπιτιού (entrance, kitchen, living_room, bathroom, bedroom).

- state: Μια φιλική προς τον άνθρωπο περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης (π.χ. open/closed, active/inactive).

- value: Η καθαρή αριθμητική τιμή. Για on/off αισθητήρες (όπως οι επαφές) θα είναι 1 ή 0. Για την έξυπνη πρίζα μπορεί να είναι 1500 (Watts).

- unit: Η μονάδα μέτρησης (π.χ. boolean, W για ρεύμα, L/min για νερό).

- battery_level: Το ποσοστό της μπαταρίας, ώστε το σύστημα να ειδοποιεί όταν ένας αισθητήρας χρειάζεται αλλαγή (πολύ σημαντικό για IoT συστήματα υγείας).

Part 2: Data Generation & Simulation


ThingsBoard (Community Edition):

Επιλέγουμε το ThingsBoard επειδή είναι μια κορυφαία, βιομηχανικού επιπέδου πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα, η οποία υποστηρίζει τοπική εγκατάσταση μέσω Docker. Παρέχει εγγενή υποστήριξη για το πρωτόκολλο MQTT, το οποίο είναι ελαφρύ και ιδανικό για συνεχή ροή δεδομένων από αισθητήρες. Επιπλέον, διαθέτει πανίσχυρο Rule Engine και εξαιρετικές δυνατότητες δημιουργίας Dashboards, κάτι που θα διευκολύνει δραματικά την οπτικοποίηση των δεδομένων για το τελικό βίντεο της εργασίας.

3. Data Generation and Simulation Methodology

Για την αξιολόγηση του συστήματος, αναπτύχθηκε ένα script προσομοίωσης σε γλώσσα Python, το οποίο παράγει τεχνητά  δεδομένα αισθητήρων και τα μορφοποιεί βάσει του προκαθορισμένου JSON schema. Το script κάνει χρήση της βιβλιοθήκης paho-mqtt για να δημοσιεύει τα δεδομένα στην τοπική εγκατάσταση της πλατφόρμας ThingsBoard.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος, υλοποιήθηκαν τρία διακριτά σενάρια με κλιμακούμενα επίπεδα κινδύνου για να ελεγχθεί η αντίδραση του αλγορίθμου αξιολόγησης:

- Scenario 1: The "Normal Day": Το σενάριο προσομοιώνει μια υγιή και συνεπή καθημερινότητα. Τα δεδομένα δείχνουν τον ένοικο να σηκώνεται από το κρεβάτι, να χρησιμοποιεί το μπάνιο (καταγραφή ροής νερού), να μεταβαίνει στην κουζίνα για πρωινό (άνοιγμα ψυγείου, χρήση καφετιέρας) και τέλος, να ανοίγει το ντουλαπάκι του μπάνιου, επιβεβαιώνοντας τη λήψη της φαρμακευτικής του αγωγής.

- Scenario 2: The "Subtle Decline": Το σενάριο αυτό εστιάζει στην ανίχνευση μοτίβων που υποδεικνύουν αφηρημάδα ή λήθαργο. Αρχικά, αποστέλλεται ένα γεγονός όπου η πόρτα του ψυγείου ανοίγει αλλά δεν καταγράφεται το κλείσιμό της. Στη συνέχεια, ο αισθητήρας δόνησης της πολυθρόνας στο σαλόνι καταγράφει συνεχή παρουσία για χρονικό διάστημα άνω των 6 ωρών, σηματοδοτώντας επικίνδυνα καθιστική συμπεριφορά.

- Scenario 3: "Acute Hazard": Εδώ προσομοιώνεται ένα άμεσα επικίνδυνο συμβάν. Η έξυπνη πρίζα της κουζίνας καταγράφει υψηλή κατανάλωση (2000W), υποδεικνύοντας ότι το μάτι της κουζίνας είναι αναμμένο. Ωστόσο, τα επόμενα δεδομένα τηλεμετρίας δείχνουν τον ένοικο να μετακινείται στο υπνοδωμάτιο και τον αισθητήρα πίεσης του κρεβατιού να ενεργοποιείται. Αυτός ο συνδυασμός (αναμμένη εστία και ένοικος στο κρεβάτι) αποτελεί κρίσιμο κίνδυνο πυρκαγιάς.

Όλα τα γεγονότα δημιουργούνται με χρονικές αποκλίσεις για να προσομοιώνουν τον πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στο ThingsBoard και στο επερχόμενο σύστημα AI να αναλύουν χρονοσειρές δεδομένων.

Part 3: Semantic Processing on Jetson Nano
AI Implementation and Prompt Engineering Strategy

Για την εξαγωγή συμπερασμάτων από τα ακατέργαστα δεδομένα, το Jetson Nano λειτούργησε ως τοπικός κόμβος επεξεργασίας φιλοξενώντας ένα Μικρό Μοντέλο Γλώσσας (SLM). Αναπτύχθηκαν δύο διακριτές στρατηγικές Prompt Engineering για να καλυφθούν οι απαιτήσεις του συστήματος.

- The Safety Auditor (Zero-shot JSON Formatting): Για τον περιοδικό έλεγχο ρουτίνας (κάθε 60 λεπτά), το prompt σχεδιάστηκε με αυστηρούς περιορισμούς εξόδου. Οδηγήσαμε το μοντέλο να λειτουργήσει αποκλειστικά ως ελεγκτής λογικής βάσει ενός "Care Plan" (π.χ. «Πλύνε χέρια μετά το μαγείρεμα» ). Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι το μοντέλο εντόπισε με 100% επιτυχία τα κρίσιμα συμβάντα (όπως στο Σενάριο 3, όπου το μάτι της κουζίνας έμεινε ανοιχτό ενώ ο ένοικος κοιμόταν), παράγοντας έγκυρο JSON χωρίς παραισθήσεις.

- The Narrator (Persona Adoption): Για την On-Demand επικοινωνία με τους φροντιστές, χρησιμοποιήσαμε την τεχνική "Persona Adoption". Το System Prompt όρισε το AI ως μια "Μηχανή Συμπόνοιας". Το μοντέλο κλήθηκε να μεταφράσει δεδομένα τηλεμετρίας (π.χ. "Pressure = 0") σε ανθρώπινες δραστηριότητες ("ξύπνησε"). Στην αξιολόγησή μας, το μοντέλο κατάφερε επιτυχώς να αποσιωπήσει τα τεχνικά timestamps και να απαντήσει φυσικά σε ερωτήσεις όπως «Πήρε η μητέρα μου τα φάρμακά της;», παρέχοντας ταυτόχρονα το απαραίτητο συγκείμενο.