Part 2: Data Generation & Simulation
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Αλέξανδρος-Γεώργιος Χαλαμπάκης        ΑΜ:1100754
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Παναγιώτης Παπανικολάου                       ΑΜ:1104804


ThingsBoard (Community Edition):

Επιλέγουμε το ThingsBoard επειδή είναι μια κορυφαία, βιομηχανικού επιπέδου πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα, η οποία υποστηρίζει τοπική εγκατάσταση μέσω Docker. Παρέχει εγγενή υποστήριξη για το πρωτόκολλο MQTT, το οποίο είναι ελαφρύ και ιδανικό για συνεχή ροή δεδομένων από αισθητήρες. Επιπλέον, διαθέτει πανίσχυρο Rule Engine και εξαιρετικές δυνατότητες δημιουργίας Dashboards, κάτι που θα διευκολύνει δραματικά την οπτικοποίηση των δεδομένων για το τελικό βίντεο της εργασίας.

3. Data Generation and Simulation Methodology

Για την αξιολόγηση του συστήματος, αναπτύχθηκε ένα script προσομοίωσης σε γλώσσα Python, το οποίο παράγει τεχνητά  δεδομένα αισθητήρων και τα μορφοποιεί βάσει του προκαθορισμένου JSON schema. Το script κάνει χρήση της βιβλιοθήκης paho-mqtt για να δημοσιεύει τα δεδομένα στην τοπική εγκατάσταση της πλατφόρμας ThingsBoard.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος, υλοποιήθηκαν τρία διακριτά σενάρια με κλιμακούμενα επίπεδα κινδύνου για να ελεγχθεί η αντίδραση του αλγορίθμου αξιολόγησης:

- Scenario 1: The "Normal Day": Το σενάριο προσομοιώνει μια υγιή και συνεπή καθημερινότητα. Τα δεδομένα δείχνουν τον ένοικο να σηκώνεται από το κρεβάτι, να χρησιμοποιεί το μπάνιο (καταγραφή ροής νερού), να μεταβαίνει στην κουζίνα για πρωινό (άνοιγμα ψυγείου, χρήση καφετιέρας) και τέλος, να ανοίγει το ντουλαπάκι του μπάνιου, επιβεβαιώνοντας τη λήψη της φαρμακευτικής του αγωγής.

- Scenario 2: The "Subtle Decline": Το σενάριο αυτό εστιάζει στην ανίχνευση μοτίβων που υποδεικνύουν αφηρημάδα ή λήθαργο. Αρχικά, αποστέλλεται ένα γεγονός όπου η πόρτα του ψυγείου ανοίγει αλλά δεν καταγράφεται το κλείσιμό της. Στη συνέχεια, ο αισθητήρας δόνησης της πολυθρόνας στο σαλόνι καταγράφει συνεχή παρουσία για χρονικό διάστημα άνω των 6 ωρών, σηματοδοτώντας επικίνδυνα καθιστική συμπεριφορά.

- Scenario 3: "Acute Hazard": Εδώ προσομοιώνεται ένα άμεσα επικίνδυνο συμβάν. Η έξυπνη πρίζα της κουζίνας καταγράφει υψηλή κατανάλωση (2000W), υποδεικνύοντας ότι το μάτι της κουζίνας είναι αναμμένο. Ωστόσο, τα επόμενα δεδομένα τηλεμετρίας δείχνουν τον ένοικο να μετακινείται στο υπνοδωμάτιο και τον αισθητήρα πίεσης του κρεβατιού να ενεργοποιείται. Αυτός ο συνδυασμός (αναμμένη εστία και ένοικος στο κρεβάτι) αποτελεί κρίσιμο κίνδυνο πυρκαγιάς.

Όλα τα γεγονότα δημιουργούνται με χρονικές αποκλίσεις για να προσομοιώνουν τον πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στο ThingsBoard και στο επερχόμενο σύστημα AI να αναλύουν χρονοσειρές δεδομένων.